650 ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

50 ANI DE LA REÎNFIINȚAREA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA

COPILULUI

Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615,

617042; Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți:Târgoviște, str.Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348,

611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

Nr. 33144/05.10.2018

CATRE

………………………………………..

Prin prezenta, in vederea achizitionarii de lucrari de ignifugare, cod CPV45343200-4-Lucrări de ignifugare, D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 12.10.2018, ora 12.00, conform caietului de sarcini anexat.

Conditii pentru ofertantii interesati :

- sa inregistreze oferta in catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile prevazute in caietul de sarcini anexat;

- sa fie autorizati pentru executarea lucrarilor de ignifugare, conform actelor normative in vigoare.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# Ing. Cristiana Bucur

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE MINIME

# Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 39496 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Durata contractului: octombrie – decembrie 2018.

COD CPV: 45343200-4-Lucrări de ignifugare

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA.

# GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini se aplică la elaborarea ofertei privind achiziționarea lucrărilor de ignifugare a podurilor care acoperă clădirile structurilor funcționale din subordinea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Obiectul principal al lucrărilor constă în asigurarea siguranței la foc prin ignifugarea elementelor din lemn ale șarpantelor.

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru toți ofertantii (numiți în continuare executanți) și nu absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității serviciilor.

Locatiile unde se vor executa lucrările de ignifugare:

| Nr.crt. | Locație | Suprafata mp | Nr. Probe laborator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - str. IC Vissarion nr.1 | 700 | 1 |
| 2 | DGASPC str. M Brezișeanu nr.25 C1 | 350 | 1 |
| 3 | DGASPC str. M Brezișeanu nr.25 C3 | 252 | 1 |
| 4 | DGASPC str. M Brezișeanu nr.25 C4 | 256 | 1 |
| 5 | CSS Târgovişte „Casa soarelui” str. Vlad Țepes nr.6 | 300 | 1 |
| 6 | C.R.R.C.H. Târgoviște | 998 | 1 |
| 7 | C.S.C. "Floarea Sperantei" Pucioasa str. Independentei nr. 25 Centrul de criza pentru adulti +Centrul de zi - sarpanta | 350 | 1 |
| 8 | C.S.C. "Floarea Sperantei" Pucioasa str. Independentei nr. 25 Sala kinetoterapie - planseu | 40 | 1 |
| 9 | C.S.C. "Floarea Sperantei" Pucioasa str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 Locuinta protejata Mara - sarpanta | 250 | 1 |
| 10 | C.S.C. "Floarea Sperantei" Pucioasa str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 Locuinta protejata Mara - garaj | 60 | 1 |
| 11 | C.I.A. Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr.22 -cladire principala | 1600 | 1 |
| 12 | C.I.A. Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr.22 - spalatorie | 400 | 1 |
|  | TOTAL : | 5556.00 | 12 |

# BAZA LEGALĂ

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

- Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru  aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

- Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efcctuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 88/2012, privind aprobarea metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

- Normativ privind Normele tehnica pentru ignifugarea produselor și materialelor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții, indicativ C 58/1996.

Documente necesare pentru participare:

Ofertantii au obligația să prezinte următoarele documente:

  - Autorizație IGSU, pentru efectuarea  lucrărilor de ignifugare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu completările și modificările ulterioare.

  - Copie CUI

  - Copii ale certificatelor de competență ale personalului care va efectua lucrările solicitate.

  - Declarații de conformitate, certificate de garanție, certificat de performanță ale produselor ignifuge eliberate de producător, agremente tehnice, etc.

# OBIECTUL ACHIZITIEI

Executantul se obligă să asigure lucrările de ignifugare a podurilor care acoperă clădirile structurilor funcționale din subordinea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, (suprafața formată din astereală, laterale, grinzi, popi, traverse. contrafișe, etc.) în conformitate cu obligațiile asumate în contract.

Graficul de realizare a lucrărilor se va stabili de comun acord cu prestatorul după semnarea contractului.

# DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrări tehnologice - ce trebuie efectuate în vederea ignifugării podurilor care acoperă clădirile structurilor funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița:

- curățirea de praf ;

- curățirea cu spaclu ( unde este cazul );

- chituirea crăpăturilor și îmbinărilor( dacă este cazul );

- aplicarea soluției prin pulverizare și/sau pensulare .

La alegerea produselor ignifuge și a proceselor de ignifugare  prestatorul va avea în vedere:

- esența materialului lemnos și particularitățile de impregnare ale acestuia;

- condițiile specifice în care este utilizat materialul ignifug (interior, exterior);

- punerea în operă, vizibilă sau invizibilă, esența materialului lemnos, precum și rolul acestuia în construcții (de rezistență, finisaj, decorativ);

Produsele ignifuge pe bază de apă nu se aplică în cazul suprafețelor pe care au loc condensări sau a suprafețelor ce nu sunt ferite de precipitații, care necesită să fie spălate periodic.

În acest caz se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile în apa, dacă suprafețele respective sunt protejate prin finisări peliculogene (vopsele, emailuri) rezistente la apă.

Produsele ignifuge folosite la operațiunile de ignifugare trebuie să fie certificate și să asigure o eficacitate a ignifugării de minimum 5 ani.

Pentru recepția la terminarea lucrărilor se vor ridica epruvete din lemn ignifugate concomitent și în aceleași condiții cu obiectivul în cantitate și la dimensiunile impuse de Normele Tehnice 24/N/1996.

Epruvetele se vor eticheta și sigila în prezența beneficiarului și a prestatorului, se vor înainta pentru încercari la laboratorul de specialitate din cadrul Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă. Pentru recepția la terminarea lucrărilor executantul este obligat să prezinte beneficiarului buletinul de încercare de la laboratorul de specialitate din cadrul Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă cu mențiunea "A SE ÎNCADRA ÎN LIMITELE IMPUSE" .

Prețul buletinului de încercare va fi suportat de executant, pentru fiecare obiectiv în parte.

Norme și normative ce reglementează execuția lucrărilor

Vor fi respectate normativele în vigoare pentru lucrările ce se execută, se vor respecta prevederile Legii nr.319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă și Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, precum și prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 ce se refera la Norme de protecția mediului.

Se va respecta STAS-ul și H.G. din Catalogul Standardelor Române 1995 privind calitatea manoperei și materialelor .

Condiții tehnice și de calitate obligatorii ale serviciului prestat și substanțelor folosite:

- materialele și substanțele utilizate trebuie să fie de bună calitate, conform standardelor în vigoare;

- utilizarea substanțelor având analize chimice autorizate, cât și prospectelor care indică concentrația de lucru administrată ;

- efectuarea lucrărilor cu personal calificat și autorizat ;

- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătății asupra toxicității ;

- aplicarea produselor ignifuge de suprafață se face conform prevederilor STAS 9302/4 .

Condiții generale de desfășurare a lucrărilor

Suprafața elementelor  de lemn ce intră în componența structurii acoperișurilor propuse pentru a fi supuse ignifugării  se va consemna  înainte de începerea lucrărilor  în  procesul verbal de predare-primire a obiectivelor, semnat de beneficiarul direct (șeful de centru - șeful structurii funcționale) și executant.

Lucrările de ignifugare care fac obiectul acestui caiet de sarcini se vor executa în termen de  30 de zile calendaristice, conform Graficului de realizare a lucrărilor.

În condițiile în care temperatura scade sub 10 grade, lucrările vor fi întrerupte, urmând a fi reluate când se va atinge temperatura optimă de lucru, decalându-se termenul de realizare a lucrărilor .

Plata lucrărilor se va face pentru fiecare obiectiv executat și recepționat  prin proces verbal de recepție provizorie, prin care se atestă  executarea  cantitativă a lucrărilor și după eliberarea buletinului de încercare ce atestă calitatea lucărilor executate.

În cazul în care admiterea recepției se face cu obiecțiuni, în procesul verbal de recepție provizorie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere nu vor depăși 15 zile, iar în caz de nerealizare beneficiarul nu va plăti contravaloarea lucrării până la aducerea în stare normală a obiectivului.

Executantul se obligă să execute lucrările în cele mai bune condiții și garantează efectuarea acestora conform termenelor prevăzute în graficul de realizare a lucrărilor stabilit de comun acord cu beneficiarul.

În cazul în care se constată că lucrările executate nu sunt de calitate și s-au folosit soluții de lucru de proastă calitate, lucrările se vor repeta în termen de 15 zile de la efectuarea primelor lucrări, fără pretenții financiare suplimentare din partea executantului.

Lucrările trebuie executate la termen și de bună calitate, fără a pune în pericol sănătatea personalului și fără a  deteriora instalațiile, mobilierul, etc.

Executantul se obligă să efectueze lucrările sus menționate la termen și de bună calitate, asigurând o garanție de calitate de minim 60 luni, în condițiile unei exploatări corespunzatoare de către beneficiar.

Normele de securitate și sănătate în muncă

Normele de securitatea și sănătatea în muncă se vor respecta împreună cu  toate normele specifice activității de construcții (organizarea santierului, manevrarea materialelor la transport, depozitarea, montare, etc), în functie de amplasamentul lucrarii .

La prepararea si aplicarea produselor ignifuge se vor respecta regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazute in standardele de firma si prevederile legale pe linia Securitatii si Sanatatii in Munca.

Pe timpul lucrarilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmatoarele masuri generale :

- la prepararea si aplicarea produselor ignifuge se vor folosi ochelari de protectie si imbracaminte de protectie ;

- la ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune;

Executantii lucrarilor de ignifugare, inclusiv la  pregatirea solutiilor de ignifugare, vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenire a incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara aceste activitati.

Prevenirea și stingerea incendiilor

Activitatea în cadrul obiectivului va tine seama de Normele PSI (reactualizate in 1994) prin care se stabilesc: gradul de rezistenta la foc al cladirii si masurile impuse in scopul prevenirii incendiilor prin organizarea lucrarilor .

Prin structura cladirea are gradul II de rezistenta la foc (fara categorie de pericol de incendiu).

Aceste lucrări trebuie executate conform :

- Norma Tehnica C58-96 – privind ignifugarea materialelor combustibile;

- SR 652-98 – verificarea eficacitatii ignifugarii;

- SR 7248-99 – metoda de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor ;

- SR ISO 4828 partile 1-6 – conditii generale pentru vopsitorii ;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente- C56-85 ;

- Standardul de firma pentru produse ;

- Instructiuni de utilizare a produsului.

V. CONDIȚII DE RECEPȚIONARE A LUCRĂRILOR

Verificarea calității protecției prin aplicarea pe suprafață a produselor ignifuge constă în :

- verificarea integrității și uniformității peliculei de protecție care se face pe întreaga suprafață tratată;

- verificarea cantității de produs ignifug utilizată și calculată;

- lucrarea se consideră corespunzătoare dacă pelicula de protecție este  continuă  și uniformă și dacă s-a realizat consumul specific indicat în standardul de firma sau norma internă a produsului respectiv;

- verificarea calității impregnării se face prin controlul absorbției de soluție și adâncimii de pătrundere a acesteia, precum și prin controlul soluției de impregnare conform STAS 9302/2 și STAS9302/3;

- încercări conform standardelor în vigoare (STAS652) , de către laboratoare autorizate;

- epruvetele pentru încercări se vor pregăti și vor avea caracteristicile prevăzute în standardele de metodă. Pregătirea epruvetelor se va realiza sub supravegherea beneficiarului lucrării, concomitent și în aceleași condiții cu cele utilizate în obiectivul protejat;

- epruvetele se ambalează în prezența reprezentantului beneficiarului, fără a se deteriora stratul ignifug, se sigilează și se etichetează. Pe etichetă se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea, materialul ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare, denumirea executantului;

- epruvetele vor fi însoțite de un proces verbal de recepție provizorie din care să rezulte ca au fost pregătite de către executant în prezența beneficiarului, precum și de documentația privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expediție de la producător pentru întreaga cantitate de produs);

- laboratorul de specialitate din cadrul Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, care executa încercările va elibera buletin de încercare conform standardului de metodă;

- la transportul produselor ignifuge nu se impun măsuri deosebite de siguranță; produsele  trebuie să fie protejate contra apei și înghețului;

- pentru recepția produselor ignifuge se vor verifica condițiile de admisibilitate prevăzute în standardul de firmă sau norma internă;

- după expirarea termenului prevăzut în standardul de firmă sau norma internă pentru durata maximă de depozitare, produsul se supune verificărilor. Produsul se poate utiliza numai dacă rezultatele verificărilor corespund condiților tehnice de calitate din standardul de firmă sau norma internă.;

- responsabilul lucrării  desemnat de beneficiar va verifica executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de execuție și cu respectarea prevederilor STAS 9302/4.

- CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original, pentru fiecare locatie in parte;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la receptia la terminarea lucrarilor.

- GARANTIA

Termenul de garantie pentru lucrari trebuie sa fie de minim 60 luni.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante. Executantul va raspunde pentru calitatea lucrarilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a lucrarilor necorespunzatoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura, pana la data mentionata mai sus.

Intocmit,

Serviciul achizitii publice,                                   Biroul patrimoniu, sanatatea si    securitatea

muncii, PSI si protectie civila,

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin